自动行驶小车设计报告（规范示例）

题目编号：[按赛题填写]　组别：[本科组/高职高专组]

摘　要

本系统以 MSPM0G3507 微控制器为核心，采用 8 路模拟循迹传感器获取道路位置，利用左右轮 AB 相编码器测量速度，并通过六轴惯性测量单元辅助航向估计。控制算法采用“位置偏差外环＋左右轮速度内环”的双闭环结构，主控制器根据加权位置误差计算转向修正量，再由增量式 PID 调节 TB6612FNG 驱动器的 PWM 占空比。系统完成了直线循迹、弯道跟踪、定距停车及异常保护等功能。测试结果表明，在 0.65 m·s⁻¹ 目标速度下，稳态速度误差小于 2.5%，典型弯道最大横向偏差为 18 mm，连续运行 10 min 未出现失控。设计具有结构清晰、参数易整定和可扩展性较好的特点。

关键词：自动行驶小车；模拟循迹；编码器；双闭环 PID；MSPM0G3507

| 模板使用说明 | 说明 |
| --- | --- |
| 身份信息 | 正式提交版不得出现学校、队员姓名、指导教师、队伍代码等可识别信息。 |
| 篇幅与版式 | 摘要控制在 300 字以内；正文通常控制在 A4 纸 8 页以内；正文小四号宋体、固定值 22 磅。 |
| 页面设置 | A4 纵向；上边距 3.2 cm，确保页顶空白不少于 3 cm；页码置于右下角。 |
| 图表规则 | 图题置于图下，表题置于表上；按“图 1、表 1、式（1）”连续编号，并在正文中引用。 |
| 使用方法 | 灰蓝色说明表仅用于模板学习；正式参赛前删除说明并用实测数据替换全部示例值。 |

系统方案

任务分析

根据赛题要求，小车应在规定道路上自主运行，并完成循迹、速度控制、转向和停车等任务。系统设计的核心指标包括：道路识别的实时性、低速与高速工况下的稳定性、转弯过程中的轨迹误差以及电源和执行机构的可靠性。为提高调试效率，硬件采用模块化接口，软件采用分层状态机结构。

方案论证与选择

表 1　主要方案比较

| 模块 | 方案一 | 方案二 | 选用方案与理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控制器 | 8 位 MCU，资源较少 | MSPM0G3507，ADC/PWM/定时器资源丰富 | 选方案二，满足多路采样和双闭环实时控制 |
| 循迹检测 | 数字阈值阵列 | 8 路模拟反射式传感器 | 选方案二，可获得连续位置误差并自适应阈值 |
| 速度检测 | 按时间估算 | 左右轮 AB 相编码器 | 选编码器，闭环精度与抗负载扰动能力更好 |
| 电机驱动 | 继电器或分立器件 | TB6612FNG 双 H 桥 | 选方案二，效率高、接口简单、支持 PWM 调速 |

综合考虑实时性、可实现性和现场调试风险，系统采用 MSPM0G3507 作为控制核心，8 路模拟传感器提供道路偏差信息，编码器构成速度反馈，IMU 用于检测短时航向变化和辅助异常判断。总体组成如图 1 所示。

图 1　自动行驶小车系统组成框图

理论分析与参数计算

循迹位置误差计算

设 8 路传感器归一化输出为 xᵢ（i=1…8），由左至右赋予权值 wᵢ＝{-7，-5，-3，-1，1，3，5，7}。为减小环境光和器件离散性的影响，先对各通道进行白底、黑线两点标定，再按式（1）计算道路位置误差。

| e(k) = [Σ(wᵢ·xᵢ)] / [Σxᵢ] | (1) |
| --- | --- |

当所有通道信号均低于有效阈值时，判定为短时丢线。控制器保持上一时刻转向方向，并限制保持时间；超过时间后立即减速停车，避免错误累积。

双闭环控制算法

外环以循迹位置误差为输入，输出差速修正量 Δv；内环分别以左右轮目标速度与编码器实测速度之差为输入，输出 PWM 增量。位置环采用比例—微分结构，速度环采用增量式 PID，能够兼顾弯道响应和直线速度稳定性。

| Δv(k) = Kₚₒₛ·e(k) + Kdₚₒₛ·[e(k) − e(k−1)] | (2) |
| --- | --- |
| Δu(k) = Kₚ·[ε(k)−ε(k−1)] + Kᵢ·ε(k) + Kd·[ε(k)−2ε(k−1)+ε(k−2)] | (3) |

若小车中心线速度为 v，轮距为 B，期望角速度为 ω，则左右轮目标速度可按式（4）分配。转弯半径减小时，控制器同步降低基础速度，防止横向加速度过大导致出线。

| vL = v − ωB/2， vR = v + ωB/2 | (4) |
| --- | --- |

电源与功率预算

表 2　系统功率预算

| 负载 | 工作电压 | 典型电流 | 估算功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两路直流电机 | 12 V | 2×0.45 A | 10.8 W |
| 主控与传感器 | 3.3 V | 0.18 A | 0.59 W |
| 显示与接口 | 5 V | 0.10 A | 0.50 W |
| 合计（含 25% 裕量） | — | — | 约 14.9 W |

电路与硬件设计

主控与接口分配

主控制器使用两组 ADC 序列采集 8 路模拟循迹信号，定时器捕获或外部中断读取编码器 A/B 相，PWM 定时器输出两路电机占空比。串口用于调试回传，IMU 可通过 UART 或 I²C 接口读取。关键接口建议固定在原理图和程序宏定义中，避免现场换线造成错误。

表 3　主要接口分配

| 信号 | MCU 引脚（示例） | 外设功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左编码器 A/B | PA28 / PA31 | GPIO/EXTI | 正交计数与方向判断 |
| 右编码器 A/B | PA12 / PA13 | GPIO/EXTI | 正交计数与方向判断 |
| 循迹 AO1～AO8 | PA17 等 8 路 | ADC0/ADC1 | 分组采样并归一化 |
| 电机 PWMA/PWMB | 定时器输出脚 | PWM | 频率 20 kHz，避免可闻噪声 |
| AIN/BIN 方向 | 普通 GPIO | 数字输出 | 控制正转、反转和制动 |
| IMU / 调试串口 | UART1 / UART0 | 串口 | 接收姿态数据与打印日志 |

电源与驱动电路

电机电源与逻辑电源采用分级供电。12 V 输入端设置保险丝、反接保护和大容量滤波电容；降压得到 5 V 后，再经低压差稳压器产生 3.3 V。电机驱动芯片 VM 端直接接 12 V，VCC 端接 3.3 V，所有模块必须共地。芯片附近布置 100 nF 去耦电容，电机端可根据干扰情况增加小容量抑制电容。

图 2　电源与电机驱动接口原理图（示例）

软件设计

软件总体结构

软件分为驱动层、算法层和任务层。驱动层完成 ADC、编码器、PWM、按键和串口等底层操作；算法层完成滤波、标定、位置误差和 PID 计算；任务层采用有限状态机管理启动、循迹、转向、停车和故障处理。控制周期设置为 5 ms，传感器采样、速度估计与控制输出在同一节拍中执行。

图 3　主控制程序流程图

状态机与保护策略

表 4　任务状态机定义

| 状态 | 进入条件 | 主要动作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| INIT | 上电或复位 | 外设初始化、传感器零点检查 | 初始化成功 |
| WAIT | 初始化完成 | 等待按键，电机保持制动 | 收到启动命令 |
| RUN | 正常循迹 | 双闭环控制、弯道减速 | 检测终点或故障 |
| STOP | 到达终点 | PWM 归零并主动制动 | 人工复位 |
| ERROR | 丢线超时/电源异常 | 立即减速、记录故障码 | 人工排查后复位 |

中断服务程序仅完成数据搬运、计数和标志置位，不在中断内执行浮点 PID 或串口格式化输出。主循环依据周期标志调用控制任务，可避免中断占用时间过长造成采样抖动。

测试方案与结果

测试条件与方法

测试在室内均匀照明条件下进行，赛道为白色底板与黑色引导线。电池端电压为 12.1 V，控制周期为 5 ms。每项指标至少重复 5 次，取平均值；对最大偏差类指标同时记录最不利结果。速度使用编码器换算并以 100 ms 窗口统计，轨迹偏差通过赛道标尺和录像逐帧复核。

表 5　主要性能测试结果

| 测试项目 | 目标值/要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直线平均速度 | 0.65 m·s⁻¹ | 0.642 m·s⁻¹ | 满足 |
| 稳态速度误差 | ≤5% | 1.23% | 满足 |
| 典型弯道最大横向偏差 | ≤25 mm | 18 mm | 满足 |
| 定距停车误差 | ≤30 mm | 最大 22 mm | 满足 |
| 连续运行时间 | ≥8 min | 10 min 无失控 | 满足 |
| 丢线保护响应 | ≤0.30 s | 0.21 s | 满足 |

图 4 给出了目标速度为 0.65 m·s⁻¹ 时的典型阶跃响应。系统约在 1.1 s 内进入 ±2% 误差带，超调量较小，说明速度环参数能够兼顾响应速度和稳定性。

图 4　左右轮平均速度阶跃响应（示例数据）

参数整定记录

表 6　控制参数整定记录

| 参数 | 初始值 | 最终值 | 调整依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置环 Kp | 0.60 | 0.82 | 增大后弯道跟随更及时 |
| 位置环 Kd | 0.08 | 0.16 | 抑制快速摆动与过冲 |
| 速度环 Kp | 0.35 | 0.48 | 提高负载扰动恢复速度 |
| 速度环 Ki | 0.020 | 0.032 | 减小稳态速度误差 |

误差分析与改进

主要误差来源

循迹误差主要来自传感器安装高度不一致、环境光变化和弯道处黑线覆盖面积突变；速度误差主要来自轮胎打滑、编码器量化和电机左右差异；航向误差还会受到 IMU 零偏随温度变化的影响。由于单次测试赛道与正式赛道可能存在材料差异，仅依赖固定阈值存在失效风险。

表 7　误差来源与改进措施

| 误差来源 | 影响 | 已采取措施 | 进一步改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器离地高度偏差 | 各通道灵敏度不一致 | 逐通道黑白标定 | 增加自动标定与机械限位 |
| 轮胎打滑 | 里程和速度估计偏小 | 降低急加速并限幅 PWM | 加入加速度前馈和防滑判据 |
| IMU 零偏 | 航向角缓慢漂移 | 静止零偏估计 | 与编码器/道路信息融合 |
| 电池电压下降 | 相同 PWM 下速度下降 | 速度闭环调节 | 增加电压前馈补偿 |

可靠性设计

为提高现场可靠性，程序设置 ADC 越界、编码器长时间无脉冲、丢线超时和电源欠压等故障判据；所有故障均进入统一 ERROR 状态并关闭 PWM。关键参数采用集中宏定义，调试串口输出采用限频机制，避免大量日志影响控制周期。电源线与信号线分开布线，电机回路采用短而粗的导线，逻辑地与功率地在驱动模块附近单点汇接。

结论

本文完成了一套基于 MSPM0G3507 的自动行驶小车。系统采用 8 路模拟循迹、编码器速度反馈和双闭环 PID 控制，实现了稳定循迹、弯道减速、定距停车及故障保护。实测结果达到示例设计指标，整体方案具有硬件接口清晰、软件结构模块化和调试过程可量化等特点。后续可进一步引入自适应阈值、速度前馈和多传感器融合，以提升不同赛道和光照环境下的鲁棒性。

参考文献

[1] Texas Instruments. MSPM0G3507 Mixed-Signal Microcontroller Data Sheet [Z].

[2] Toshiba. TB6612FNG Dual DC Motor Driver IC Data Sheet [Z].

[3] 胡寿松. 自动控制原理（第七版）[M]. 北京：科学出版社，2019.

[4] 谭浩强. 嵌入式系统与实时控制程序设计基础 [M]. 北京：清华大学出版社，2021.

附录 A　提交前自检清单（模板内容）

表 A-1　设计报告提交前检查表

| 检查项 | 要求 | 完成 |
| --- | --- | --- |
| 匿名性 | 封面和每页均无学校、姓名、教师、队号等身份信息 | □ |
| 篇幅 | 摘要≤300 字；正文页数符合当年赛区要求 | □ |
| 格式 | 正文小四号宋体、固定值 22 磅、A4 纵向 | □ |
| 页顶留白 | 每页上方保留不少于 3 cm 空白 | □ |
| 图表 | 图表编号连续，单位规范，正文均有引用 | □ |
| 测试数据 | 采用实测值，注明条件、方法、次数与误差 | □ |
| 原理图 | 关键接口、供电、去耦、保护和元件参数完整 | □ |
| 一致性 | 报告参数、程序参数与实物连接保持一致 | □ |

说明：本页用于赛前检查。若当年竞赛明确限制正文页数，应将本附录删除或移出正式提交稿，并以当年全国组委会及所在赛区发布的实施说明为准。